附件1：

绥芬河市住宅物业服务指导标准

说   明

1、本标准依据《黑龙江省住宅物业管理条例》、《物业服务收费管理办法》（国家发改委、建设部 发改价格[2003]1864号）、GB/T1《标准化工作导则》等法规和文件制定。

2、本物业服务标准分为基础物业服务标准、级差物业服务标准和特有物业服务标准三部分。

3、基础物业服务标准：是为业主提供最基本的物业服务，是级差物业服务标准及特有物业服务标准的基础，是各类物业服务项目的必达标准。包括基础管理、屋面日常保养维护、化粪池清掏、单元电子门维护、楼道声控灯照明等5个服务项目。

4、级差物业服务标准：是在基础物业服务标准的基础上设立的分等级服务标准。包括综合管理、保洁服务、公共秩序维护、绿化养护、清冰雪、共用部位及共用设施设备日常运行保养和维修等6个服务项目。每个物业服务项目均按照服务质量，由低到高分为一至四级。其中三、四级物业服务根据实际需要，细化至2-3类。

5、特有物业服务标准: 是根据物业项目的实际，为业主提供的单项物业服务，按实际发生提供服务并收费。包括电梯管理、装修管理、车辆管理、二次加压供水、公共责任险等5个服务项目。

6、为业主提供的服务高于级差物业服务标准中四级标准的，具体服务标准由物业服务企业与业主协商一致后，通过签定物业服务合同约定。

7、每项物业服务标准对应考核分值，用于对物业服务企业提供服务情况的考核。满分100分，其中基础物业服务标准30分，级差物业服务标准70分；达标分值为80分。

8、名词解释：

（1）物业服务：物业服务企业或其他管理人受业主或者建设单位委托，对物业服务区域内的建筑物、构筑物及配套设施设备和相关场地进行维修养护、管理，维护公共环境卫生和相关秩序的活动。

（2）急修：主要对包括自来水设施跑水、下水管道堵塞、电源线路和照明设备故障等项目进行维修，具体责任范围、服务内容等通过物业服务合同约定。

1.基础物业服务标准

| 服务内容 | 服 务 标 准 | 考核 分值 | 每项 分值 | 定价成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 基础管理 |  | 10分 |  | - |
|  | 1.1.1 在物业服务区域内设置相适应物业服务机构 |  |  |  |
|  | 1.1.1.1 有固定服务场所。 |  | 1分 |  |
|  | 1.1.1.2 配备满足服务需要的办公设施和设备。 |  | 1分 |  |
|  | 1.1.1.3 在服务场所显著位置公示物业服务企业资质证书原件或复印件、物业服务标准、收费标准、投诉方式。 |  | 0.5分 |  |
|  | 1.1.1.4 在物业服务区域内的庭院、楼道等显著公共位置，以公示板、公示栏等形式公示服务人员姓名、24小时报修服务电话以及投诉监督电话、物业服务企业名称及资质等级、物业服务标准、收费标准。 |  | 1分 |  |
|  | 1.1.2 配备管理人员 |  |  |  |
|  | 1.1.2.1 进驻物业服务区域前，物业服务企业应对所有上岗人员进行岗前培训，合格后上岗，并建立培训记录。 |  | 1分 |  |
|  | 1.1.2.2 统一着装，干净整洁，佩戴明显标识。 |  | 1分 |  |
|  | 1.1.2.3 定期参加专业技能、法律法规、安全等相应的培训，并建立培训记录。 |  | 0.5分 |  |
|  | 1.1.3 物业服务企业应建立完善的规章制度 |  |  |  |
|  | 1.1.3.1 物业服务方案。 |  | 0.33分 |  |
|  | 1.1.3.2 岗位职责、工作流程及服务规范。 |  | 0.33分 |  |
|  | 1.1.3.3 财务管理制度。 |  | 0.33分 |  |
|  | 1.1.4 物业服务企业应建立和完善档案管理制度，做到档案、记录等内容完整、准确，及时对文件资料和记录进行归档保存，并使用计算机管理相关信息数据。 |  |  |  |
|  | 1.1.4.1 项目档案 |  |  |  |
|  | 1 工程竣工验收档案。 |  | 0.23分 |  |
|  | 2 物业承接查验档案。 |  | 0.23分 |  |
|  | 1.1.4.2 服务档案 |  |  |  |
|  | 1 物业服务合同。 |  | 0.23分 |  |
|  | 2 设施设备管理档案。 |  | 0.23分 |  |
|  | 3 装饰装修管理档案。 |  | 0.23分 |  |
|  | 4 业主档案。 |  | 0.23分 |  |
|  | 5 物业服务日常管理文件、记录。 |  | 0.23分 |  |
|  | 6 公共秩序维护与管理档案。 |  | 0.23分 |  |
| 1.1 基础管理 |  | 10分 |  | - |
|  | 7 应急事件处理档案。 |  | 0.23分 |  |
|  | 8 投诉处理档案。 |  | 0.23分 |  |
|  | 1.1.4.3 经营档案 |  |  |  |
|  | 1 财务档案。 |  | 0.23分 |  |
|  | 2 企业证照档案。 |  | 0.23分 |  |
|  | 3 从业人员人事档案。 |  | 0.23分 |  |
| 1.2 屋面日常 保养维护 |  | 10分 |  | 0.040 |
|  | 1.2.1 对屋面每年全面检查1次，每季巡查1次，有记录，发现屋面破损、渗漏等情况，及时组织维修。 |  | 5分 |  |
|  | 1.2.2 对条件不具备、暂时无法维修的情况，物业服务企业应采取应急措施进行处理，减轻业主损失或生活不便；待条件具备后，尽快组织施工维修。 |  | 3分 |  |
|  | 1.2.3 屋面日常保养、维护和修补的费用包含在物业费中；对需要重做保温层或防水层等情况，物业服务企业应在每年3月前编制工程预算及维修计划，向业主大会或者业主委员会提出书面报告与建议，根据业主大会的决定组织维修，费用从专项维修资金列支或由相关业主分摊。 |  | 2分 |  |
| 1.3 化粪池清掏 |  | 5分 |  | 0.038 |
|  | 1.3.1 化粪池每年清掏2次，每季巡查1次，有记录。 |  | 3分 |  |
|  | 1.3.2 化粪池出入口畅通、无满溢。 |  | 1分 |  |
|  | 1.3.3 化粪池清掏后及时清洁现场，井口周边区域干净卫生。 |  | 1分 |  |
| 1.4 单元电子 门维护 |  | 4分 |  | 0.005 |
|  | 1.4.1 对单元电子门每月巡查1次，发现损坏及时维修或更换，做到单元电子门正常使用，开闭灵活。 |  | 2.5分 |  |
|  | 1.4.2 门锁、闭门器损坏等一般性故障的维修费用包含在物业费中；对需要更换门体等情况，物业服务企业应编制工程预算及维修计划，向业主大会或者业主委员会提出书面报告与建议，根据业主大会的决定组织维修，费用从专项维修资金列支或由相关业主分摊。 |  | 1.5分 |  |
| 1.5 声控灯 照明 |  | 1分 |  | 0.007 |
|  | 1.5.1对单元声控灯每月巡查1次，发现损坏及时维修或更换，保证楼道内声控灯照明完好，可以正常使用。 |  | 1分 |  |

2.级差物业服务标准

2.1 一级标准（最低标准）

| 服务内容 | 服 务 标 准 | 考核分值 | 每项 分值 | 涉及成本 变化的服务分类 | 定价成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 综合管理 | 2.1.1.1 项目经理应具有大专以上学历，并取得市物业行政主管部门颁发的资格证书。 2.1.1.2 物业服务企业应向业主提供物业服务手册，内容应包含物业服务企业名称、物业资质等级、服务接待场所地址、服务标准、收费标准、24小时报修服务电话以及投诉监督电话。 2.1.1.3 服务接待场所在7:30—19:30时间段内，有管理人员处理物业管理服务合同范围内的公共性事务；其它时间有值班人员值守。 2.1.1.4 应24小时受理业主报修，急修30分钟内到现场处理，小修3日内完成（预约除外），有维修记录；大、中修按照本级标准中共用部位、共用设施设备维修的有关标准执行。 | 8分 | 1分 2分 2分 3分 |  | 0.10 |
| 2.1.2 公共区域 保洁服务 | 2.1.2.1 楼内公共区域保洁 1 楼道、前厅、楼梯台阶每周清扫2次、每2周湿拖1次，无垃圾、杂物和明显污迹，楼道无蜘蛛网。 2 楼梯扶手每月擦拭1次，无厚积灰；窗台、防火门、消火栓、指示牌、扶手栏杆、楼道灯等每月擦拭1次，无厚积灰。 3 楼内公用门窗玻璃，每半年擦拭1次，无污渍和厚积灰。 2.1.2.2 楼外公共区域保洁 1 道路每日清扫1次，清扫后无垃圾、杂物，设立日常保洁人员，加强巡视，垃圾滞留时间不超过5小时。 2 绿化带及草坪每月清扫1次，清扫后无垃圾、杂物，日常保洁人员加强巡视，垃圾滞留时间不超过24小时。 3 庭院、广场每周清扫2次，清扫后无垃圾、杂物，日常保洁人员加强巡视，垃圾滞留时间不超过5小时。 2.1.2.3 垃圾收集与处理 按区域设置加盖垃圾箱，垃圾集中投放，每天至少清运2次至垃圾中转站，垃圾日产日清，垃圾箱无满溢，周围地面无散落垃圾。 | 35分 | 5分 5分 5分 5分 5分 5分 5分 |  | 0.05 |
| 2.1.3 公共区域 秩序维护 | 2.1.3.1 具备条件的小区，应实施封闭式管理，栅栏或围墙无破损、漏洞。 2.1.3.2 单元门完好率达90%，声控灯亮灯率达98%。 2.1.3.3 人员要求 1 秩序维护人员能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备。 2 协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作。 2.1.3.4 对物业服务区域每天日间、夜间各巡查1次，有记录，巡查中发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施。 2.1.3.5 保证出入口及消防通道的畅通。 2.1.3.6 对重大突发事件有应急预案。 | 5分 | 1分 2分 0.25分 0.25分 0.5 0.5分 0.5分 |  | 0.02 |
| 2.1.4 公共区域 绿化养护 | 2.1.4.1 对草坪、花卉、绿篱每年至少修剪、养护2次；不影响业主通行及活动。 2.1.4.2 对草坪、花卉、绿篱、树木等每年补植1次，确保植物无大面积枯死。 | 2分 | 1分 1分 |  | 1.27 |
| 2.1.5 清冰雪 | 2.1.5.1 物业服务区域内行车道要露出地面，保证车辆正常通行；人行道、庭院甬道基本清理干净，露出地面；庭院、广场清理出50%区域。 2.1.5.2 行车道、人行道、庭院甬道小雪1天清扫达标，中到大雪2天清扫达标；庭院、广场小雪3天达标，中到大雪5天达标。 2.1.5.3 积雪在不妨碍车辆、行人通行及居民活动健身的区域内堆放；需要外运的，按规定收费并及时拉运。 2.1.5.4 春季冰雪融化前及时清理屋面残雪、冰溜子。 | 5分 | 1.5分 1.5分 0.5分 1.5分 |  | 0.01 |
| 2.1.6 共用部位 设施设备 日常运行 保养维修 | 2.1.6.1 对房屋结构和涉及使用安全的部位每年检查1次，发现损坏及时安排专项修理，确保使用功能恢复至设计标准，并有记录。 2.1.6.2 楼内共用部位（楼梯、门窗、墙面、地面等）每季巡查1次，发现损坏及时维修，确保使用功能恢复至设计标准，并有记录。 2.1.6.3 楼外共用部位（围墙、道路、场地、景观、休闲设施等）每年巡查2次，发现损坏及时维修，确保使用功能恢复至设计标准，并有记录。 2.1.6.4 对私搭乱建、擅自改变房屋用途的行为及时劝阻、制止，并报告业主委员会和有关部门，并有记录。 2.1.6.5 对易发生危险部位设置安全防范警示标志。 2.1.6.6 庭院灯完好率不低于80%，定时开启，满足使用要求。 2.1.6.7 对排水系统（排污泵、污水处理设施、排水管线等）每年检查1次，保持畅通，正常使用。 2.1.6.8 对共用部位、共用设施设备的大、中修，物业服务企业应编制工程预算及维修计划，向业主大会或者业主委员会提出书面报告与建议，根据业主大会的决定组织维修，费用从专项维修资金列支或由全体业主分摊。 | 15分 | 1.75分 1.75分 1.75分 1.75分 1.75分 1.75分 1.75分 2.75分 |  | 多层 0.02高层0.03 |

2.2 二级标准

| 服务内容 | 服 务 标 准 | 考核 分值 | 每项分值 | 涉及成本 变化的服务分类 | 定价 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 综合管理 | 2.2.1.1 项目经理应具有大专以上学历，并取得市物业行政主管部门颁发的资格证书。 2.2.1.2 物业服务企业应向业主提供物业服务手册，内容应包含物业服务企业名称、物业资质等级、服务接待场所地址、服务标准、收费标准、24小时报修服务电话以及投诉监督电话。 2.2.1.3 服务接待场所在7:30—19:30时间段内，有管理人员处理物业管理服务合同范围内的公共性事务；其它时间有值班人员值守。 2.2.1.4 应24小时受理业主报修，急修30分钟内到现场处理，小修2日内完成（预约除外），有维修记录；大、中修按照本级标准中共用部位、共用设施设备维修的有关标准执行。 2.2.1.5 每年开展1次以上一定规模的社区文化活动。 | 8分 | 1分 1.67分 1.67分 2.67分 1分 |  | 0.12 |
| 2.2.2 公共区域 保洁服务 | 2.2.2.1 楼内公共区域保洁 1 楼道、前厅和楼梯台阶，每两日清扫1次，每周湿拖1次，无尘土、垃圾、杂物和污迹，楼道无明显蜘蛛网。 2 楼梯扶手每周擦1次，无积灰，窗台、防火门、消火栓、指示牌、楼道灯等每月擦拭1次，扶手栏杆每月擦拭1次，无积灰。 3 楼内公用门窗玻璃，每3月擦拭1次，无污渍和积灰。 2.2.2.2 楼外公共区域保洁 1 道路每日清扫1次，清扫后无垃圾、杂物，设立日常保洁人员，加强巡视，垃圾滞留时间不超过3小时。 2 休闲、娱乐、健身设施每周清洁2次，目视无污渍。 3 绿化带及草坪每周清扫2次，清扫后无垃圾、杂物，日常保洁人员加强巡视，绿化带及草坪垃圾滞留时间不超过3小时。 4 庭院、广场每周清扫2次，清扫后无垃圾、杂物，日常保洁人员加强巡视，垃圾滞留时间不超过3小时。 5 门卫、岗亭每周清洁1次，干净整洁。 2.2.2.3 垃圾收集与处理 1 按区域设置加盖垃圾箱，垃圾集中投放，每天清运2次至垃圾中转站，垃圾日产日清，垃 圾箱无满溢，周围地面无散落垃圾。 2 庭院、广场按区域设置果皮箱，每天清理1次，果皮箱无满溢，周围地面无散落垃圾。 | 35分 | 5分 5分 5分 3.5分 2.5分 2.5分 2.5分 2.5分 3.5分 3分 |  | 0.09 |
| 2.2.3 公共区域 秩序维护 | 2.2.3.1 小区实施封闭式管理 1 栅栏或围墙无破损、漏洞，出入口安装电子门禁系统； 2 主出入口有专人24小时值勤，其他出入口通过电子门禁系统管理。 2.2.3.2 单元门完好率达95%，声控灯亮灯率达98%。 2.2.3.3 人员要求 1 秩序维护人员能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备； 2 协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作。 2.2.3.4 巡逻巡视 1 物业服务区域每天日间巡查2次，夜间巡查1次，有记录，巡查中发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施。 2 每天不定时巡查楼梯间等楼内公共区域，保持楼道畅通，无擅自占用、乱堆乱放现象。 2.2.3.5 对重大突发事件有应急预案。 | 5分 | 0.75分 0.75分 1.5分 0.25分 0.25分 0.5分 0.5分 0.5分 |  | 0.05 |
| 2.2.4 公共区域 绿化养护 | 2.2.4.1 对草坪、花卉、绿篱每年至少修剪、养护2次；不影响业主通行及活动。 2.2.4.2 对草坪、花卉、绿篱、树木等每年至少每年补植1次，适时进行防冻保暖，存活率达到70%。 2.2.4.3 对树木每年修剪1次，树木侧枝分布基本均匀，不影响车辆行人通行，与建筑架空线路无刮擦。 | 2分 | 0.67分 0.67分 0.67分 |  | 1.67 |
| 2.2.5 清冰雪 | 2.2.5.1 物业服务区域内行车道要露出地面，保证车辆正常通行；人行道、庭院甬道基本清理干净，露出地面；庭院、广场清理出50%区域。 2.2.5.2 行车道、人行道、庭院甬道小雪1天清扫达标，中到大雪2天清扫达标；庭院、广场小雪3天达标，中到大雪5天达标。 2.2.5.3 积雪在不妨碍车辆、行人通行及居民活动健身的区域内堆放；需要外运的，按规定收费并及时拉运。 2.2.5.4 春季冰雪融化前及时清理屋面残雪、冰溜子。 | 5分 | 1.5分 1.5分 0.5分 1.5分 |  | 0.01 |
| 2.2.6 共用部位 设施设备 日常运行 保养维修 | 2.2.6.1 主要路口设有路标，组团及幢、单元（门）、户门标号标志明显。 2.2.6.2 对房屋结构、涉及使用安全的部位每年检查1次，发现损坏及时安排专项修理，确保使用功能恢复至设计标准，并有记录。 2.2.6.3 楼内共用部位（楼梯、门窗、墙面、地面等）每季巡查1次，发现损坏及时维修，确保使用功能恢复至设计标准，并有记录。 2.2.6.4 楼外共用部位（围墙、道路、场地、景观、休闲设施等）每年巡查3次，发现损坏及时维修，确保使用功能恢复至设计标准，并有记录。 2.2.6.5 对私搭乱建、擅自改变房屋用途的行为及时劝阻、制止，并报告业主委员会和有关部门，并有记录。 2.2.6.6 对易发生危险部位设置安全防范警示标志，每月检查1次，缺损及时补齐，保证标志清晰完整。 2.2.6.7 庭院灯完好率不低于85%，定时开启，满足使用要求。 2.2.6.8 对排水系统（排污泵、污水处理设施、排水管线等）每半年检查1次，保持畅通，正常使用。 2.2.6.9 对共用部位、共用设施设备的大、中修，物业服务企业应编制工程预算及维修计划，向业主大会或者业主委员会提出书面报告与建议，根据业主大会的决定组织维修，费用从专项维修资金列支或由全体业主分摊。 | 15分 | 2.75分 1.56分 1.56分 1.56分 1.56分 1.56分 1.56分 1.56分 1.33分 |  | 多层 0.03 高层 0.04 |

2.3 三级标准

| 服务内容 | 服 务 标 准 | 考核分值 | 每项分值 | 涉及成本 变化的服务分类 | 定价成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 综合管理 | 2.3.1.1 项目经理应具有大专以上学历，并取得物业行政主管部门颁发的资格证书。 2.3.1.2 物业服务企业应向业主提供物业服务手册，内容应包含物业服务企业名称、物业资质等级、服务接待场所地址、服务标准、收费标准、24小时报修服务电话以及投诉监督电话。 2.3.1.3 服务接待场所在7:00—20:00时间段内，有管理人员处理物业管理服务合同范围内的公共性事务；其它时间有值班人员值守。 2.3.1.4 应24小时受理业主报修，急修20分钟内到现场处理，小修1天内完成（预约除外），有业主签字的维修记录；大、中修按照本级标准中共用部位、共用设施设备维修的有关标准执行。 2.3.1.5 每年开展2次以上一定规模的社区文化活动，节假日有专题环境布置。 | 10分 | 2.25分 2.25分 2.25分 2.25分 1分 |  | 0.14 |
| 2.3.2 公共区域 保洁服务 | 2.3.2.1 楼内公共区域保洁 1 楼道、前厅和楼梯台阶，每日清扫1次、每周湿拖2次，保持干净整洁。 2 楼梯扶手每周擦拭1次，干净整洁，窗台、防火门、消防栓、指示牌每月擦拭2次，扶手栏杆每月擦拭1次，保持干净整洁。 3 天花板、公共灯具、墙面、踢脚线每2月清洁1次，整洁无积灰。 4 楼内共用门窗玻璃，每月擦拭1次，玻璃明亮，目视干净。 2.3.2.2 楼外公共区域保洁 1 道路每日清扫2次，清扫后干净、无浮尘，设立日常保洁人员，加强巡视，地面垃圾滞留时间不超过2小时。 2 绿化带及草坪每日清扫1次，秋冬季节或落叶较多季节增加清扫次数，清扫后无垃圾、杂物，花坛表面洁净无污迹；日常保洁人员加强巡视，垃圾滞留时间不超过4小时。 3 庭院、广场每日清扫1次，清扫后干净、无浮尘，日常保洁人员加强巡视，垃圾滞留时间不超过4小时。 4 休闲娱乐、健身设施每周擦拭1次，设施表面干净。 5 标识、宣传牌、信报箱、景观小品每2周清洁1次，干净整洁。 2.3.2.3 垃圾收集与处理 1 按区域设置加盖垃圾箱，垃圾集中投放，每天清运2次至垃圾中转站，垃圾日产日清，夏季垃圾箱每周清洗1次，垃圾箱无满溢，周围地面无散落垃圾。 2 庭院、广场按区域设置果皮箱，每日清理2次，夏季每周清洗1次，果皮箱无满溢，周围地面无散落垃圾。 | 20分 | 2分 2分 2分 2分 1分 1分 2分 2分 2分 2分 2分 | A：大堂和楼内地面采用水磨石地面的，每月刷洗1次，保洁成本上浮5%。 B：大堂和楼内地面采用理石、花岗岩材质的，每季度抛光打蜡1次，保洁成本上浮10%。 | 0.13 |
| 2.3.3 公共区域 秩序维护 | 2.3.3.1 小区实施封闭式管理 1 栅栏或围墙完好，出入口安装电子门禁系统。 2 主出入口24小时专人值班，有交接班记录，其他出入口通过电子门禁系统管理。 3 主出入口双人执勤，7:00—9:00、17:00—19:00设立岗管理门前秩序。 4 对外来机动车和访客实行询问登记。 2.3.3.2 单元门完好率达100%，声控灯亮灯率达100%。 2.3.3.3 人员要求 1 秩序维护人员配备对讲装置。 2 正确使用各类消防、物防、技防器械和设备。 3 协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作。 2.3.3.4 巡逻巡视 1 对物业服务区域按照规定路线和时间每4小时巡查1次，有巡查记录，巡查中发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施。 2 每天定时巡查楼梯间等室内公共区域，保持楼梯间畅通、无擅自占用、乱堆乱放现象。 2.3.3.5 监控 1 设有监控室的应有专人24小时值班，交接班记录规范、详实。 2 监控室收到报警信号后，公共秩序维护人员应在15分钟内赶到现场进行处理。 3 监控的录像资料至少保持30日，有特殊要求的参照相关规定或行业标准执行。 2.3.3.6 每年应组织不少于1次应急预案演习，对重大突发事件有应急预案。 | 10分 | 0.75分 0.75分 0.75分 0.75分 1分 0.33分 0.33分 0.33分 1分 1分 0.83分 0.83分 0.83分 0.5分 |  | 0.09 |
| 2.3.4 公共区域 绿化养护 | 2.3.4.1 有专业人员对住宅小区实施绿化养护管理。 2.3.4.2 对草坪、绿篱、树木每年修剪、养护3次，整齐美观。 2.3.4.3 对绿地杂草每年清除2次，对草坪、绿篱、树木等适时补植，适时进行防冻保暖，缺株率小于5%，存活率不小于80%，行道树缺株率小于5%，土地无明显裸露。 2.3.4.4 根据季节栽种景观花卉，在花坛开花期间，每月剪残枝3～5次，保持清晰的图案和适宜的高度；花卉管理及时，花期正常，缺株率小于5%。 2.3.4.5 适时喷洒药物，预防病虫害。 2.3.4.6 对树木每年至少修剪1次，树冠整齐，侧枝分布均匀，根干部无萌枝，不影响车辆行人通行，与建筑架空线路无刮擦。 | 5分 | 0.83分 0.83分 0.83分 0.83分 0.83分 0.83分 |  | 2.53 |
| 2.3.5 清冰雪 | 2.3.5.1小区内行车道要露出地面，保证车辆正常通行；人行道、庭院甬道基本清理干净，露出地面；庭院、广场、室外楼梯、台阶、单元门口无积雪残冰，健身器、残疾人坡路、果皮箱无积雪。 2.3.5.2行车道、人行道、庭院甬道小雪1天清扫达标，中到大雪2天清扫达标；庭院、广场等小雪1天清扫达标，中到大雪3天清扫达标。 2.3.5.3积雪在不妨碍车辆、行人通行及居民活动健身的区域内堆放；需要外运的，按规定收费并及时拉运。 2.3.5.4春季冰雪融化前及时清理屋面残雪、冰溜子。 | 5分 | 1.5分 1.5分 0.5分 1.5分 |  | 0.02 |
| 2.3.6 共用部位 设施设备 日常运行 保养维修 | 2.3.6.1 小区主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标，组团及幢、单元（门）、户门标号标志明显。 2.3.6.2 房屋外观完好、整洁；对房屋结构每年检查2次，对外墙面砖、涂料等装饰材料进行定期巡视，发现脱落、有污迹的及时编制维修计划，适时组织维修，确保使用功能恢复至设计标准，并有记录。 2.3.6.3 楼内共用部位（楼梯、门窗、墙面、地面等）每月巡查2次，发现损坏及时维修，确保使用功能恢复至设计标准，并有记录。 2.3.6.4 楼外共用部位（围墙、道路、场地、景观、休闲设施等）每月巡查1次，发现损坏及时维修，确保使用功能恢复至设计标准，并有记录。 2.3.6.5 对私搭乱建、擅自改变房屋用途、擅自安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬的行为及时劝阻、制止，并报告业主委员会和有关部门，并有记录。 2.3.6.6 对易发生危险部位设置安全防范警示标志，每月检查1次，缺损及时补齐，保证标志清晰完整。 2.3.6.7 庭院灯完好率不低于90%，定时开启，满足使用要求。 2.3.6.8 对排水系统（排污泵、污水处理设施、排水管线等）每半年检查1次，保持畅通，正常使用，对楼面落水管定期检查，每5年全面维修更换1次。 2.3.6.9 安全防范系统每月巡查1次，发现问题及时维修。监控24小时运转正常，实现对管理区域的有效监控，画面齐全、清晰；门禁系统每周巡视1次，保证系统工作正常；门锁、对讲主机检查保养每季1次。 2.3.6.10 对共用部位、共用设施设备的大、中修，物业服务企业应编制工程预算及维修计划，向业主大会或者业主委员会提出书面报告与建议，根据业主大会的决定组织维修，费用从专项维修资金列支或由全体业主分摊。 | 20分 | 2.5分 2.5分 2.5分 2.5分 2.5分 2.5分 0.5分 2分 0.5分 2分 | A：小区内智能化系统 （包括：保安巡更系统、智能停车管理系统、保安监控系统、消防报警系统、电梯报警对讲系统、住户安防系统、户外绿地背景音乐系统等） 达到4-6项的，日常维修养护成本上浮10％。 B：小区内智能化系统（包括：保安巡更系统、智能停车管理系统、保安监控系统、消防报警系统、电梯报警对讲系统、住户安防系统、户外绿地背景音乐系统等）达到6项以上的，日常维修养护成本上浮15％。 | 多层0.05高层0.07 |

2.4 四级标准

| 服务内容 | 服 务 标 准 | 考核分值 | 每项分值 | 涉及成本 变化的服务分类 | 定价成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 综合管理 | 2.4.1.1 项目经理应具有大学本科以上学历，并取得国家注册物业管理师资格。 2.4.1.2 物业服务企业应向业主提供物业服务手册，内容应包含物业服务企业名称、物业资质等级、服务接待场所地址、服务标准、收费标准、24小时报修服务电话以及投诉监督电话。 2.4.1.3 服务接待场所每天24小时有管理人员处理物业管理服务合同范围内的公共性事务。 2.4.1.4 应24小时受理业主报修，急修15分钟内到达现场，6小时内修复；小修1日内完成（预约除外），有业主签字的维修记录；大、中修按照本级标准中共用部位、共用设施设备维修的有关标准执行。 2.4.1.5 每年开展4次以上一定规模的社区文化活动，节假日有专题环境布置。 | 10分 | 1分 2.25分 2.25分 2.25分 2.25分 |  | 0.18 |
| 2.4.2 公共区域 保洁服务 | 2.4.2.1 楼内公共区域保洁 1 楼道、前厅和楼梯台阶，每日清扫1次、每周湿拖2次，地面、梯间洁净，无污渍、水渍、灰尘。2 楼梯扶手、窗台、防火门、消防栓、指示牌每周清洁1次，扶手栏杆每周清洁1次，保持干净、光亮。 3 楼内共用门窗玻璃，每月擦拭1次，玻璃明亮洁净。 2.4.2.2 楼外公共区域保洁 1 道路每日清扫1次，清扫后道路、人行道干净、无浮尘，设立日常保洁人员，加强巡视，垃圾滞留时间不超过1小时。 2 绿化带及草坪每日清扫2次，秋冬季节或落叶较多季节增加清扫次数，清扫后无垃圾、杂物，花坛表面洁净无污渍，外观整洁，日常保洁人员加强巡视，垃圾滞留时间不超过2小时。 3 庭院、广场每日清扫1次，清扫后干净、无浮尘，日常保洁人员加强巡视，垃圾滞留时间不超过2小时。 4 道路、庭院、广场具备水冲洗条件的，每年5-10月份，每月水冲洗1次，道路、庭院、广场无浮尘。 5 休闲娱乐、健身设施每周擦拭1次，每月刷洗消毒1次，设施表面干净光亮，无灰尘污渍、锈迹。 6 标识、宣传牌、信报箱、景观小品每周清洁1次，干净整洁。 2.4.2.3 垃圾收集与处理 1 按区域设置加盖垃圾箱，垃圾集中投放，每天清运3次至垃圾中转站，垃圾日产日清，夏季垃圾箱每2日清洗1次，垃圾箱无满溢，周围地面无散落垃圾。 2 庭院、广场按区域设置果皮箱，每日清理2次，夏季每2日清洗1次，果皮箱无满溢，周围地面无散落垃圾。 | 20分 | 2分 2分 2分 2分 2分 2分 2分 2.5分 0.5分 2.5分 0.5分 | A：大堂和楼内地面采用水磨石地面的，每周刷洗1次，保洁成本上浮5%。 B：大堂和楼内地面采用理石、花岗岩材质的，每3月打蜡1次，每月抛光1次，保洁成本上浮10%。 | 0.16 |
| 2.4.3 公共区域 秩序维护 | 2.4.3.1 小区实施封闭式管理 1 栅栏或围墙完好，出入口安装电子门禁系统。 2 所有出入口24小时专人值班，有交接班记录。 3 主出入口双人执勤，7:00—9:00、17:00—19:00设立岗管理门前秩序。 4 对外来机动车和访客实行询问登记。 2.4.3.2 单元门完好率达100%，声控灯亮灯率达100%。 2.4.3.3 人员要求 1 秩序维护人员配备对讲装置。 2 根据物业管理区域实际情况配备自行车、电动车等交通工具。 3 正确使用各类消防、物防、技防器械和设备。 4 协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作。 2.4.3.4 巡逻巡视 1 对物业服务区域按照规定路线和时间每2小时巡查1次，有巡查记录，巡查中发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施。 2 每日定时巡查楼梯间等楼内公共区域，保持楼梯间畅通，无擅自占用、乱堆乱放现象。 3 巡查中发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施。 2.4.3.5 监控 1 设有监控室的应有专人24小时值班，交接班记录规范、详实。 2 监控室收到报警信号后，公共秩序维护人员应在10分钟内赶到现场进行处理。 3 监控的录入资料至少保持30日，有特殊要求的参照相关规定或行业标准执行。 2.4.3.6 每年应组织不少于1次应急预案演习，对重大突发事件有应急预案。 | 10分 | 0.75分 0.75分 0.75分 0.75分 1分 0.25分 0.25分 0.25分 0.25分 0.67分 0.67分 0.67分 0.83分 0.83分 0.83分 0.5分 |  | 0.12 |
| 2.4.4 公共区域 绿化养护 | 2.4.4.1 有专业人员对住宅小区实施绿化养护管理。 2.4.4.2 对草坪、绿篱、树木等每年修剪、养护3次，整齐美观。 2.4.4.3 对绿地杂草每年清除3次，对草坪、绿篱、树木等适时补植，适时进行防冻保暖，缺株率小于3%，存活率不小于85%，行道树缺株率小于3%，土地无明显裸露。 2.4.4.4 绿篱、色带及造型植物轮廓清晰、层次分明，无残枝败叶，造型植物枝叶紧密、圆整，观赏效果良好。 2.4.4.5 根据季节栽种景观花卉，在花坛开花期间，每月剪残枝5～7次，花卉长势良好，体现花坛设计要求，造型优美；花卉管理及时，花期正常，缺株率小于3%。 2.4.4.6 适时喷洒药物，预防病虫害。 2.4.4.7 树木每年修剪1次以上，树冠整齐，侧枝分布均匀，根干部无萌枝，不影响车辆行人通行，与建筑架空线路无刮擦。 2.4.4.8 定期组织浇灌、施肥和松土。 | 5分 | 0.625分 0.625分 0.625分 0.625分 0.625分 0.625分 0.625分 0.625分 |  | 2.83 |
| 2.4.5 清冰雪 | 2.4.5.1 小区内行车道要露出地面，保证车辆正常通行；人行道、庭院甬道基本清理干净，露出地面；庭院、广场、室外楼梯、台阶、单元门口无积雪残冰，健身器、残疾人坡路、果皮箱无积雪。 2.4.5.2 行车道、人行道、庭院甬道小雪1天清扫达标，中到大雪2天清扫达标；庭院、广场等小雪1天清扫达标，中到大雪3天清扫达标。 2.4.5.3 积雪在不妨碍车辆、行人通行及居民活动健身的区域内堆放；需要外运的，按规定收费并及时拉运。 2.4.5.4 春季冰雪融化前及时清理屋面残雪、冰溜子。 | 5分 | 1.5分 1.5分 0.5分 1.5分 |  | 0.02 |
| 2.4.6 共用部位 设施设备 日常运行 保养维修 | 2.4.6.1 小区主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标，组团及幢、单元（门）、户门标号标志明显。 2.4.6.2 房屋外观完好、整洁；对房屋结构每年检查不少于 2 次，对外墙面砖、涂料等装饰材料进行定期巡视，发现脱落、有污迹的及时编制维修计划，适时组织维修，确保使用功能恢复至设计标准，并有记录。 2.4.6.3 楼内共用部位（楼梯、门窗、墙面、地面等）每周巡查1次，楼梯、扶手、公共门窗等部位及设施牢固，使用安全；发现损坏及时维修，确保使用功能恢复至设计标准，并有记录。 2.4.6.4 楼外共用部位（围墙、道路、场地、景观、休闲设施等）每半月巡查1次，发现损坏及时维修，确保使用功能恢复至设计标准，并有记录。 2.4.6.5 对私搭乱建、擅自改变房屋用途、擅自安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬的行为及时劝 阻、制止，并报告业主委员会和有关部门，并有记录。 2.4.6.6 对易发生危险部位设置安全防范警示标志，每月检查2次，缺损及时补齐，保证标志清晰完整。 2.4.6.7 庭院灯完好率100%，定时开启，满足使用要求。 2.4.6.8 对排水系统（排污泵、污水处理设施、排水管线等）每季检查1次，保持畅通，正常使用。对楼面落水管定期检查，每5年全面维修更换1次。 2.4.6.9 安全防范系统每月巡查1次，发现问题及时维修。监控24小时运转正常，实现对管理区域的有效监控，画面齐全、清晰；门禁系统每周巡视1次，保证系统工作正常；门锁、对讲主机检查保养每季1次。 2.4.6.10 对共用部位、共用设施设备的大、中修，物业服务企业应编制工程预算及维修计划，向业主大会或者业主委员会提出书面报告与建议，根据业主大会的决定组织维修，费用从专项维修资金列支或由全体业主分摊。 | 20分 | 2分 2分 3分 2分 1分 2分 1分 3分 2分 2分 | A：小区内智能化系统 （包括：保安巡更系统、智能停车管理系统、保安监控系统、消防报警系统、电梯报警对讲系统、住户安防系统、户外绿地背景音乐系统等） 达到4-6项的，日常维修养护成本上浮10％。 B：小区内智能化系统（包括：保安巡更系统、智能停车管理系统、保安监控系统、消防报警系统、电梯报警对讲系统、住户安防系统、户外绿地背景音乐系统等）达到6项以上的，日常维修养护成本上浮15％。 | 多层 0.06 高层 0.10 |

3.特有物业服务标准

| 服务内容 | 服 务 标 准 | 考核分值 | 每项分值 | 涉及成本变化的服务分类 | 政府指导价限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 电梯管理 | 3.1.1 建立电梯事故应急措施和救援预案。 3.1.2 建立电梯运行档案，记录电梯运行情况和维修保养工作内容。 3.1.3 与专业维修保养单位签定维修保养合同，明确电梯维修保养单位责任，每年进行安全检测并在电梯内张贴《安全检验合格》标志。 3.1.4 保证电梯完好，轿箱内按钮、灯具等配件保持完好，轿箱整洁。 3.1.5 确定合理的电梯运行时间，随时监督电梯运行状况。 3.1.6 定期对机房、轿箱顶和底坑进行检查，发现问题及时处理。 3.1.7 根据实际情况，配备电梯管理人员，落实每台电梯责任人。 3.1.8 配置必备的专业救助工具及24小时不间断通讯设备。 3.1.9 遇电梯发生一般故障，物业管理人员15分钟之内到场处理，专业维修人员1小时内到达现场维修；发生电梯困人或其它重大事件时，物业管理人员5分钟之内到场应急处理，专业维修人员20分钟内到达现场抢修。 3.1.10 电梯维护保养提前1天通知业主或使用人，尽可能减少对业主或使用人正常生活的影响。 3.1.11 电梯需要大中修、更新及改造，应制定维修更新计划，并编制工程预算，向业主大会或者业主委员会提出报告与建议，根据业主大会的决定组织维修，费用从专项维修资金列支或由全体业主分摊。 | 10分 | 0.625分 0.625分 2分 1.5分 0.625分 0.625分 0.625分 1.5分 0.625分 0.625分 0.625分 |  | 基础费用+运行电费 详见附件3 |
| 3.2 装修管理 | 3.2.1 建立装饰装修管理服务制度。 3.2.2 建立装饰装修管理档案。 3.2.3 受理业主或使用人的装饰装修申报登记，与业主或使用人、装饰装修企业签订住宅室内装饰装修管理服务协议，告知业主或使用人注意事项，包括允许施工的时间、禁止行为、装修垃圾清运等。 3.2.4 装饰装修期间每日巡查1次现场，发现业主或使用人未申报登记或者有违法违规行为的，应立即劝阻；拒不改正的，报告相关行政主管部门及业主委员会，并在物业管理区域内公示。 3.2.5 装饰装修结束后进行检查，对违反住宅室内装饰装修管理服务协议的当事人按照约定处理。 3.2.6 装修垃圾应在指定地点临时堆放，采取围挡、遮盖、袋装等措施，在1日内清运。 | 10分 | 1.4分 1.4分 1.4分 1.4分 1.4分 3分 |  | 多层3元/次.平方米高层5元/次.平方米 |
| 3.3 车辆管理 | 3.3.1按车辆行驶要求设立标识牌和标线。 3.3.2规定车辆行驶路线。 3.3.3消防通道中禁止停放车辆，保证消防通道畅通。 3.3.4确保车辆有序停放，对不按规定停车的行为进行劝阻、制止。 3.3.5非机动车应定点停放。 | 10分 | 2分 2分 2分 2分 2分 | A：按物业管理服务合同约定，指定车辆临时停放区域，地上车位标识规范，并定期对标线、标识、标牌进行维护的，车辆管理成本上浮10％。 B：按物业管理服务合同约定，设置露天停车场或停车位，并对停放车辆进行管理的，由物价部门单独核定成本。 | 20元/月 |
| 3.4 公共责任险 | 3.4.1根据需要投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。 | 10分 | 10分 |  | / |
| 3.5 二次加 压供水 | 3.5.1 对水泵、阀门、变频设备等定期检查、保养和维修，确保二次供水设施完好，运行正常。 3.5.2 对水箱、水泵每半年清洗、消毒1次，水质每半年检测1次，符合国家标准，有管理记录。 3.5.3 在水箱房显著位置公示供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证。 3.5.4 水箱房封闭管理，房门加锁，门口设置挡鼠板，保持室内清洁，水箱蓄水池设置盖板并加锁。 | 5分 | 1.5分 1.5分 0.5分 1.5分 |  | 基础费用10元/户. 年供水电费另行核定 |

附件2

绥芬河市住宅前期物业服务定价成本标准

单位：元/月·㎡（建筑面积）

| 基础物业服务定价成本 |  | 级差物业服务定价成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特有物业服务政府指导价限额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务项目 | 金额 | 服务项目 |  | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 四级 |  | 服务项目 |  | 金额 |
| 基础管理 | - | 综合管理 |  | 0.10 |  | 0.12 |  | 0.14 |  | 0.18 |  | 电梯收费 |  | 详见附件3 |
| 屋面日常 保养维护 | 0.040 | 公共区域 保洁服务 | 日常保洁 | 0.05 |  | 0.09 |  | 0.13 |  | 0.16 |  | 车辆管理 | 室内停车 泊位(车库)物业 服务费 | 20元/月 |
|  |  |  | 清冰雪 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 二次加 压供水 | 基础费用 | 10元/户.年 |
| 化粪池 清 掏 | 0.038 |  | 保洁合计 | 0.06 |  | 0.10 |  | 0.15 |  | 0.18 |  |  | 供水电费 | 按实际发生 额另行核定 |
| 楼道声控灯照明 | 0.007 | 公共区域 秩序维护 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.09 |  | 0.12 |  | 装修管理 （装修期间一次性收取） | 多层 | 3元/·㎡ （建筑面积） |
| 单元电子门维护 | 0.005 | 公共区域绿化养护 （绿地面积年成本） |  | 1.27 |  | 1.67 |  | 2.53 |  | 2.83 |  |  | 高层 (电梯楼) | 5元/·㎡ （建筑面积） |
|  |  | 共用部位设施设备 日常运行保养维修 |  | 多层 | 高层 | 多层 | 高层 | 多层 | 高层 | 多层 | 高层 | 公共责任险 |  | —— |
|  |  |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |  |  |  |
| 成本合计 | 0.090 | 成本合计 （不含绿化养护） |  | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.43 | 0.45 | 0.54 | 0.58 |  |  |  |

备注：1.绿化成本(元/月.平方米) ＝表中绿化年成本×小区实有绿地面积÷小区收费面积÷12个月

2.基本物业服务收费标准 ＝ 基本物业定价成本（包括基础服务成本和级差服务成本）×(1+利润率)×(1+税率)

附件3：

绥芬河市普通住宅前期物业电梯收费指导价格

单位：元/月·户

| 基准 收费 价格 项目 每梯 用户数 | 基础费用 | 运行电费 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11层 | 21层 | 31层 | 41层 | 51层 |  |
| 用户数≤30 | 30 | 30 | 60 | 90 |  |  | 运行电费每增减一层3元/月.户 |
| 30＜用户数≤60 | 25 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 运行电费每增减一层2元/月.户 |
| 60＜用户数≤90 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 运行电费每增减一层1元/月.户 |
| 90＜用户数≤120 | 15 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 运行电费每增减一层1元/月.户 |
| 用户数＞120 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 运行电费每增减一层1元/月.户 |
| 说明：1、基础费用包括：维护保养费、维修材料费、年安检费、综合保险费、人工费等。 2、基准价格=基础费用+运行电费。基础费用采取按户均摊原则，运行电费采取按层分摊原则。 3、电梯费＝基准价格×（1±浮动幅度），浮动幅度≤10%。 4、电梯起始层为地面一层的住户,原则上不收电梯费,其余情况,可由业主和物业企业根据具体情况协商确定。 5、每梯用户数原则不包括地面一层住户。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

住宅前期物业服务收费申请表

| 审批事项 |  | 前期物业服务收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  | 组织机构代码证编号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  | 单位类别 |  |  | 建设单位 □ 物业企业 □ |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |
| 总用地面积 |  |  |  |  |  | 总建筑面积 |  |  |  |  |  |  |
| 绿化面积 |  |  |  |  |  | 绿化率 |  |  |  |  |  |  |
| 总户数 |  |  |  |  |  | 拟进户时间 |  |  |  |  |  |  |
| 可销售 建筑面积 |  | 住宅面积： ㎡，其中：多层 ㎡，高层 ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经营性用房面积： ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公建配套 建筑面积 |  | 合计： ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套停车场 泊位数 |  | 合计： 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 请 事 项 | 基础物业服务 收费标准 （元/㎡·月 建筑面积） |  | 屋面日常 维修养护 |  | 楼道声控灯照明 |  | 化粪池清掏 |  |  | 单元电子 门维修 |  | 合计 |
|  | 级差物业服务 收费标准 （元/㎡·月 建筑面积） |  | 综合 管理 | 秩序 维护 | 维修 养护 |  | 保洁服务 |  |  | 绿化养护 |  | 合计 |
|  |  |  |  |  |  |  | 日常保洁 | 清冰雪 |  |  |  |  |
|  | 特有物业服务 收费标准 |  | 室内停车泊位 （元/车位·月） |  | 二次加压供水 (元/月.户) |  |  | 装修管理费 （元/次·㎡ ） |  |  | 电梯收费 (元/月.户) |  |
| 申 请 材 料 | 1、营业执照或商事登记证书； 2、物业企业从业资质 3、前期物业服务等级确认备案文件； 4、项目总平面图复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 请 单 位 意 见 | 企业法人章 单位公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |